| Pierre Pahaut Di Marco Charline Professeur : S. Dechamps J. Wolfs | Laboratoire de Chimie Physique Electrochimie | 12 février 2008 ISET Liège |
| --- | --- | --- |

Manipulation n°2

Titrage ampérométrique

1.But et principe

Durant cette manipulation nous allons déterminer expérimentalement le terme du titrage en suivant l’intensité du courant qui varie brusquement au terme. Pour ce faire nous allons réaliser un dosage iodométrique avec comme solution à titrée du thiosulfate et comme titrant une solution d’iode.

2.Protocole

1) Préparation du thiosulfate (préparer pour 3 groupes) :

Masse pesée de Na2S2O3.5H2O = 7,473g

Volume totale = 1L

2) Préparation de la solution de I2 (préparer pour 3 groupes):

Masse de KIO3 = 1,131g

Masse de KI = 36g (pesé non précise)

3) Montage

1. Pince ; 2. Statif ;  3. Burette ; 4. Electrode de Pt ;  5. Ampèremètre

4) Mode opératoire

Dissoudre dans un minimum d’eau environ 36 g de KI. Ajouter environ 15 mL de H2SO4 3 mol/L puis ajouter 0,9 à 1,2g de KIO3 pesé avec précision (noter la masse).Transférer quantitativement dans un ballon jaugé de 100mL. Amener au trait, agiter. On obtient une solution de I2 environ 0,06 mol/L (concentration exact plus loin)

Remplir une burette avec cette solution. Placer une prise d’essai de 25mL de thiosulfate dans un bécher. Y placer 2 électrodes de Pt et les raccorder au générateur de courant. Brancher ampèremètre (série) et voltmètre (parallèle). Brancher l’agitateur.

Ajouter l’iode de la burette et lire le courant après chaque addition. Régler les résistances pour conserver U constant. Dépasser le terme de 1 ou 2mL.

3. Résultats

Concentration de la solution de Na2S2O3.5H2O :

C= 7,473/248 = 0,03013 mol/L

Concentration de la solution d’I2 :

C= (1,131 * 6 )/ (214*0,5) = 0,06342 mol/L

1er titrage

| Volume d’I2 (ml) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité (µA) | 2,5 | 3,4 | 5 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 6 | 6 | 11,6 | 11,5 | 12,6 |

2ième titrage

| Volume d’I2 (ml) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité (µA) | 3,1 | 3 | 4,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 |

Courbe de titrage

4. Conclusion

La courbe de l’intensité du courant en fonction du temps montre bien que l’intensité varie fortement au moment du terme.

Ici d’après la courbe le terme se situerait au volume de thiosulfate égal à 7,59 mL et une intensité égale à 9,5µA.